GJENDJA REALE DHE E PLANIFIKUAR E   PLANIT

FREKUENCOR TELEVIZIV TE KOSOVES

|  | Pika | Kanalet | Koordinatat | Fuqia | Lartesia | Frekuenca | Lartesia | Tx | Statusi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | TX | Tx | (WGS84,dmd syst) | Nominale | (m) | (MHz) | Antenes | Polar |  |
|  | GOLESH | CH 07 | 20.59105 42.34051 | 35 KW ERP | 963 | 189.250MHz | 72 m | H | Transferuar ne Cerrnush |
|  | GOLESH | Ch 44 | 20.59105 42.34051 | 125 KW ERP | 963 | 655.250 MHz | 72 m | H | Transferuar ne Cerrnush |
|  | GOLESH | Ch 48 | 20.59105 42.34051 | 125 KW ERP | 963 | 687.250 MHz | 72 m | H | Transferuar ne Cerrnush |
|  | GOLESH | Ch 65 | 20.59105 42.34051 | 100 KW ERP | 963 | 823.250 MHz | 72 m | H | Nuk punon |
|  | Maja e gjelber | CH 12 | 21.29000 42.32000 | 500 W ERP | 1004 | 224.250 MHz | 27 m | H | PO |
|  | Maja e gjelber | CH 53 | 21.29100 42.32300 | 5 KW ERP | 1004 | 727.250 MHz | 27 m | H | PO |
|  | Maja e gjelber | CH 55 | 21.29000 42.32000 | 5 KW ERP | 1004 | 743.250 MHz | 27 m | H | PO |
|  | Cernushe | CH 07 | 20.55120 42.53170 | 500 W ERP | 1006 | 210.250 MHz | 27 m | H | PO |
|  | Cernushe | Ch 44 | 20.55120 42.53170 | 5 KW ERP | 1006 | 655.250 MHz | 27 m | H | PO |
|  | Cernushe | Ch 48 | 20.55120 42.53170 | 5 KW ERP | 1006 | 687.250 MHz | 27 m | H | PO |
|  | Cernushe | CH 10 | 20.55120 42.53170 | 500 W ERP | 1006 | 210.250 MHz | 27 m | H | Nuk punon |
|  | Cernushe | Ch 28 | 20.55120 42.53170 | 5 KW ERP | 1006 | 655.250 MHz | 27 m | H | Nuk punon |
|  | Cernushe | Ch 35 | 20.55120 42.53170 | 5 KW ERP | 1006 | 687.250 MHz | 27 m | H | Nuk punon |
|  | Prishtine | Ch 05 | 21.10490 42.40233 | 500 W ERP | 725 | 175.250MHz | 27 m | H | Nuk punon |
|  | Prishtine | Ch 23 | 21.10490 42.40233 | 15 KW ERP | 725 | 487.250 MHz | 42 m | H | PO |
|  | Prishtine | Ch 31 | 21.10180 42.40000 | 15 KW ERP | 725 | 551.250 MHz | 42 m | H | PO |
|  | Prishtine | Ch 37 | 21.10180 42.40000 | 15 KW ERP | 725 | 599.250 MHz | 42 m | H | PO |
|  | Prishtine | Ch 25 | 21.10180 42.40000 | 5 KW ERP | 612 | 503.250 MHz | 80 m | H | Nuk punon |
|  | Prishtine | Ch 29 | 21.10180 42.40000 | 5 KW ERP | 612 | 535.250 MHz | 80 m | H | Nuk punon |
|  | Prishtine | Ch 50 | 21.10180 42.40000 | 10 W ERP | 612 | 703.250 MHz | 80 m | H | Nuk punon |
|  | Prishtine | Ch 52 | 21.10180 42.40000 | 5 KW ERP | 612 | 719.250 MHz | 80 m | H | Nuk punon |
|  | Prishtine | Ch 56 | 21.10180 42.40000 | 5 KW ERP | 612 | 751.250 MHz | 80 m | H | Nuk punon |
|  | Prishtine | Ch 60 | 21.10180 42.40000 | 5 KW ERP | 612 | 751.250 MHz | 80 m | H | Nuk punon |
|  | Prishtine | Ch 63 | 21.09598 42.40143 | 100 KW ERP | 594 | 807.250 MHz | 80 m | H | Nuk punon |
|  | Prishtine | Ch 68 | 21.10180 42.40000 | 5 KW ERP | 612 | 847.250 MHz | 80 m | H | Nuk punon |
|  | Zatriq | CH 09 | 20.37315 42.26793 | 10 KW ERP | 1036 | 203.250MHz | 42 m | H | PO |
|  | Zatriq | CH 21 | 20.37315 42.26793 | 250 KW ERP | 1036 | 471.250 MHz | 42 m | H | PO |
|  | Zatriq | CH 24 | 20.37315 42.26793 | 250 KW ERP | 1036 | 495.250 MHz | 42 m | H | PO |
|  | Bajrak | Ch 22 | 21.16000 42.09000 | 0.100 KW ERP | 877 | 479.250 MHz | 27 m | H | Nuk punon |
|  | Bajrak | Ch 50 | 21.16000 42.09000 | 0.120 KW ERP | 877 | 703.250 MHz | 27 m | H | Nuk punon |
|  | Bajrak | Ch 46 | 21.16000 42.09000 | 0.120 KW ERP | 877 | 671.250 MHz | 27 m | H | Nuk punon |
|  | Banjskë | Ch 09 | 20.47200 42.58000 | 0.30 KW ERP | 761 | 203.250MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Banjskë | Ch 23 | 20.47200 42.58000 | 0.60 KW ERP | 761 | 487.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Banjskë | Ch 54 | 20.47200 42.58000 | 0.60 KW ERP | 761 | 735.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Brod | Ch 05 | 20.43000 41.59000 | 0.010KW ERP | 1800 | 175.250MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Brod | Ch 34 | 20.43000 41.59000 | 0.050KW ERP | 1800 | 575.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Brod | Ch 42 | 20.43000 41.59000 | 0.050KW ERP | 1800 | 639.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Cernicë | Ch 05 | 21.23475 42.25124 | 500 W ERP | 719 | 175.250MHz | 15 m | H | Nuk punon |
|  | Cernicë | Ch 31 | 21.23475 42.25124 | 5 KW ERP | 719 | 551.250 MHz | 15 m | H | Nuk punon |
|  | Cernicë | Ch46 | 21.23475 42.25124 | 5 KW ERP | 719 | 671.250 MHz | 15m | H | Nuk punon |
|  | Ferizaj- TV Liria | Ch 30 | 21.09261 42.22258 | 5 KW ERP | 588 | 543.250 MHz | 30 m | H | Kanali i ndruar Ch 29 |
|  | Ferizaj- TV Festina | Ch 40 | 21.09261 42.22258 | 5 KW ERP | 588 | 623.250 MHz | 30 m | H | punon |
|  | Ferizaj | Ch 61 | 21.09261 42.22258 | 5 KW ERP | 588 | 791.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Ferizaj | Ch 54 | 21.09261 42.22258 | 1000 W ERP | 588 | 735.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Ferizaj | Ch 57 | 21.09261 42.22258 | 1000 W ERP | 588 | 759.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Gjakove | Ch 53 | 20.25859 42.22936 | 5 KW ERP | 376 | 727.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Gjakove –TV Syri | Ch 57 | 20.27447 42.29297 | 4 KW ERP | 690 | 759.250 MHz | 15 m | H | Ndrim kanali Ch 24, punon |
|  | Gjilan | Ch 26 | 21.28957 42.27946 | 5 KW ERP | 505 | 511.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Gjilan – TV Vali | Ch 39 | 21.29124 42.32170 | 2 KW ERP | 1004 | 615.250 MHz | 20 m | H | Nd.kanali 38_ |
|  | Gjilan – TV Zoom | Ch 43 | 21.28303 42.31145 | 500 W ERP | 769 | 647.250 MHz | 15 m | H | punon |
|  | Gjilan - TV Men | Ch 47 | 21.32086 42.26388 | 5 KW ERP | 770 | 679.250 MHz | 30 m | H | Nd.kanali 48 |
|  | Gjilan | Ch 57 | 21.28957 42.27946 | 1000 W ERP | 505 | 759.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Gjilan- TV Puls | Ch 36 | 21.29124 42.32175 | 4000 W ERP | 977 | 591.250 MHz | 20 m | H | punon |
|  | Gllobocice | Ch 28 | 21.13000 42.10000 | 0.133 KW ERP | 1000 | 527.250 MHz | 27 m | H | Nuk punon |
|  | Gllobocice | Ch 32 | 21.13000 42.10000 | 0.133 KW ERP | 1000 | 559.250 MHz | 27 m | H | Nuk punon |
|  | Janjeve | Ch 09 | 21.15000 42.34000 | 0.080 KW ERP | 857 | 203.250MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Janjeve | Ch 31 | 21.15000 42.34000 | 0.080 KW ERP | 857 | 551.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Janjeve | Ch 37 | 21.15000 42.34000 | 0.080 KW ERP | 857 | 599.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Kacanik | Ch 09 | 21.16000 42.14000 | 0.005 KW ERP | 719 | 203.250MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | Kacanik | Ch 24 | 21.16000 42.14000 | 0.004 KW ERP | 719 | 495.250 MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | Kacanik | CH 36 | 21.16000 42.14000 | 0.004 KW ERP | 719 | 601.250 MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | KLINE | Ch 10 | 20.34728 42.37320 | 0,025 KW ERP | 413 | 210.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | KLINE | Ch 31 | 20.34728 42.37320 | 0,1 KW ERP | 413 | 551.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | KLINE | Ch 35 | 20.34728 42.37320 | 0,1 KW ERP | 413 | 583.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Kamenice | Ch 22 | 21.33485 42.37154 | 300 W ERP | 771 | 478.25 MHz | 20 m | H | punon |
|  | Kamenice | Ch 34 | 21.33485 42.37154 | 3 KW ERP | 771 | 575.250 MHz | 20 m | H | punon |
|  | Kamenice | Ch 36 | 21.33485 42.37154 | 3 KW ERP | 771 | 591.250 MHz | 20 m | H | punon |
|  | Krstec | Ch 08 | 20.35000 42.04000 | 0.020 KW ERP | 1400 | 197.250MH | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Krstec | Ch 24 | 20.35000 42.04000 | 0.100 KW ERP | 1400 | 495.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Krstec | Ch 31 | 20.35000 42.04000 | 0.100 KW ERP | 1400 | 551.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Kranidell | Ch 38 | 21.41110 42.35300 | 5 KW ERP | 903 | 607.250 MHz | 27 m | H | punon |
|  | Kranidell | Ch 45 | 21.41110 42.35300 | 5 KW ERP | 903 | 663.250 MHz | 27 m | H | punon |
|  | Kranidell | Ch 49 | 21.41110 42.35300 | 5 KW ERP | 903 | 695.250 MHz | 27 m | H | punon |
|  | Koliq | Ch 46 | 21.16160 42.44450 | 10 KW ERP | 1034 | 671.250 MHz | 27 m | H | Ch 09,punon |
|  | Koliq | Ch 54 | 21.16160 42.44450 | 10 KW ERP | 1034 | 735.250 MHz | 27 m | H | Ndrim kanali Ch 21,punon |
|  | Koliq | Ch 58 | 21.16160 42.44450 | 10 KW ERP | 1034 | 767.250 MHz | 27 m | H | Ndrim kanali Ch 24, punon |
|  | Leposaviq | Ch 10 | 20.49600 43.05600 | 0.040 KW ERP | 627 | 210.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Leposaviq | Ch 31 | 20.49600 43.05600 | 0.050 KW ERP | 627 | 551.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Leposaviq | Ch 37 | 20.49600 43.05600 | 0.050 KW ERP | 627 | 599.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Leposaviq–TV Mir | Ch 23 | 20.49600 43.05600 | 500 W ERP | 627 | 487.250 MHz | 20 m | H | punon |
|  | Leshak | Ch 09 | 20.43600 43.10000 | 0.005 KW ERP | 464 | 203.250MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Leshak | Ch 29 | 20.43600 43.10000 | 0.040 KW ERP | 464 | 535.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Leshak | Ch 35 | 20.43600 43.10000 | 0.040 KW ERP | 464 | 583.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Lisac | Ch 11 | 21.03600 42.16000 | 0.040 KW ERP | 1029 | 217.25 MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | Lisac | Ch 31 | 21.03600 42.16000 | 0.150 KW ERP | 1029 | 551.250 MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | Lisac | Ch 37 | 21.03600 42.16000 | 0.150 KW ERP | 1029 | 599.250 MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | Mushtisht | Ch 05 | 20.54000 42.18000 | 0.025 KW ERP | 744 | 175.250MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Mushtisht | Ch 46 | 20.54000 42.18000 | 0.100 KW ERP | 744 | 671.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Mushtisht | Ch 50 | 20.54000 42.18000 | 0.100 KW ERP | 744 | 703.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Mitrovice | CH 30 | 20.52033 42.53815 | 5 KW ERP | 513 | 543.250 MHz | 40 m | H | Nuk punon |
|  | Mitrovice TVMitrovica | CH 42 | 20.52033 42.53815 | 5 KW ERP | 513 | 639.250 MHz | 40 m | H | Ende nuk ka filluar punen |
|  | Mitrovice | CH 50 | 20.52033 42.53815 | 5 KW ERP | 513 | 703.250 MHz | 40 m | H | Nuk punon |
|  | Mitrovice- TV Most | CH 61 | 20.50513 42.54164 | 5 KW ERP | 998 | 791.250 MHz | 30 m | H | punon |
|  | Hogoshtë | Ch 09 | 21.40000 42.35000 | 0.080 KW ERP | 604 | 203.250MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Hogoshtë | Ch 31 | 21.40000 42.35000 | 0.150 KW ERP | 604 | 551.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Hogoshtë | Ch 45 | 21.40000 42.35000 | 0.150 KW ERP | 604 | 663.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Peje | Ch 10 | 20.17508 42.39640 | 500 W ERP | 511 | 210.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Peje -TV Dukagjini | Ch 36 | 20.18304 42.39395 | 5 KW ERP | 511 | 591.250 MHz | 45 m | H | punon |
|  | Peje | Ch 30 | 20.17508 42.39640 | 5 KW ERP | 511 | 543.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Prizren | Ch 06 | 20.44583 42.12783 | 0.003 KW ERP | 415 | 182.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Prizren | Ch 37 | 20.44583 42.12783 | 0.050 KW ERP | 415 | 599.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Prizren | Ch 39 | 20.44583 42.12783 | 0.050 KW ERP | 415 | 615.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Prizren | Ch 26 | 20.44012 42.13248 | 5 KW ERP | 419 | 511.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Prizren TV Opinion | Ch 28 | 20.37428 42.16427 | 3 KW ERP | 621 | 527.250 MHZ | 30 m | H | Punon, ndrim lokacioni Zym |
|  | Prizren- TV Besa | Ch 30 | 20.45925 42.13399 | 3 KW ERP | 626 | 543.250 MHz | 10 m | H | Punon, ndrim lokacioni, Granqar |
|  | Prizren- TV Yeni Donem | Ch 52 | 20.44012 42.13248 | 5 KW ERP | 419 | 719.250 MHz | 30 m | H | Ndrim kanali Ch 53 |
|  | Prizren - TV Prizreni | Ch 60 | 20.44012 42.13248 | 5 KW ERP | 419 | 783.250 MHz | 30 m | H | punon |
|  | Rapçë | Ch 11 | 20.37600 42.05000 | 0.050 KW ERP | 1124 | 217.25 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Rapçë | Ch 37 | 20.37600 42.05000 | 0.200 KW ERP | 1124 | 599.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Rapçë | Ch 54 | 20.37600 42.05000 | 0.200 KW ERP | 1124 | 735.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Restelicë | Ch 12 | 20.40000 41.57000 | 0.005 KW ERP | 1623 | 224.250 MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | Restelicë | Ch 46 | 20.40000 41.57000 | 0.010KW ERP | 1623 | 671.250 MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | Restelicë | Ch 49 | 20.40000 41.57000 | 0.010 KW ERP | 1623 | 695.250 MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | Sevce | Ch 09 | 20.57000 42.12000 | 0.05 KW ERP | 1309 | 203.250MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | Sevce | Ch 23 | 20.57000 42.12000 | 0.025 KW ERP | 1309 | 487.250 MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | Sevce | Ch 26 | 20.57000 42.12000 | 0.025 KW ERP | 1309 | 511.250 MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | Soçanicë | Ch 09 | 20.42000 43.04000 | 0.015 KW ERP | 512 | 203.250MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Soçanicë | Ch 22 | 20.42000 43.04000 | 0.050 KW ERP | 512 | 479.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Soçanicë | Ch 52 | 20.42000 43.04000 | 0.050 KW ERP | 512 | 719.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Soçanicë | Ch 25 | 20.42000 43.04000 | 0.050 KW ERP | 512 | 503.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Stari Trg | Ch 06 | 20.53600 42.56000 | 0.025 KW ERP | 856 | 182.250 MHz | 25 m | H | Nuk punon |
|  | Stari Trg | Ch 24 | 20.53600 42.56000 | 0.025 KW ERP | 856 | 495.250 MHz | 25 m | H | Nuk punon |
|  | Stari Trg | Ch 38 | 20.53600 42.56000 | 0.050 KW ERP | 856 | 607.250 MHz | 25 m | H | Nuk punon |
|  | Shtërpcë | Ch 09 | 21.01600 42.13600 | 0.005KW ERP | 1094 | 203.250 MHz | 10 m | H | Nuk punon |
|  | Shtërpcë | Ch 23 | 21.01600 42.13600 | 0.005KW ERP | 1094 | 487.250 MHz | 10 m | H | Nuk punon |
|  | Shtërpcë | Ch 28 | 21.01600 42.13600 | 0.005KW ERP | 1094 | 527.250 MHz | 10 m | H | Nuk punon |
|  | Gracanice – TV Mir | Ch 39 | 21.11180 42.36050 | 200 W ERP | 680 | 615.250 MHZ | 20 m | H | punon |
|  | Gracanice -TV Herc | Ch 54 | 21.11180 42.36050 | 2000 W ERP | 680 | 735.250 mHz | 20 m | H | punon |
|  | Shtërpcë- TV Herc | Ch 35 | 21.01580 42.11600 | 5000 W ERP | 2234 | 583.250 MHz | 10 m | H | punon |
|  | Vërbeshticë | Ch 09 | 21.00000 42.13000 | 0.010 KW ERP | 1047 | 203.250MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Vërbeshticë | Ch 23 | 21.00000 42.13000 | 0.050 KW ERP | 1047 | 487.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Vërbeshticë | Ch 28 | 21.00000 42.13000 | 0.050 KW ERP | 1047 | 527.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Viti -TV Iliria | Ch 28 | 21.21402 42.19785 | 500 W ERP | 632 | 527.250 MHz | 30 m | H | punon |
|  | Viti | Ch 36 | 21.21414 42.19232 | 5 KW ERP | 511 | 591.250 MHz | 35 m | H | Nuk punon |
|  | Zym | Ch 31 | 20.37700 42.16700 | 0.8 KW ERP | 563 | 551.250 MHZ | 35 m | H | Nuk punon |
|  | Zym | Ch 35 | 20.37700 42.16700 | 0.8 KW ERP | 563 | 583.250 MHz | 35 m | H | Nuk punon |
|  | Zherovnice | Ch 12 | 20.49000 42.55000 | 0.025 KW ERP | 624 | 224.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Zherovnice | Ch 21 | 20.49000 42.55000 | 0.100 KW ERP | 624 | 471.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Zherovnice | Ch 31 | 20.49000 42.55000 | 0.100 KW ERP | 624 | 551.250 MHz | 30 m | H | Nuk punon |
|  | Zli Potok | Ch 10 | 20.39000 41.58000 | 0.040 KW ERP | 1433 | 210.250 MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | Zli Potok | Ch 29 | 20.39000 41.58000 | 0.100 KW ERP | 1433 | 535.250 MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | Zli Potok | Ch 38 | 20.39000 41.58000 | 0.100 KW ERP | 1433 | 607.250 MHz | 100 m | H | Nuk punon |
|  | Zvecan –TV Mir | Ch 42 | 20.50513 42.54164 | 500 W ERP | 616 m | 671.250 MHz | 35 m | H | Ndrim kanali Ch 49 |
|  | Zubin Potok | Ch 06 | 20.45000 42.55000 | 0.100 KW ERP | 685 m | 182.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Zubin Potok | Ch 21 | 20.45000 42.55000 | 0.025 KW ERP | 685 m | 471.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |
|  | Zubin Potok | Ch 58 | 20.45000 42.55000 | 0.025 KW ERP | 685 m | 767.250 MHz | 20 m | H | Nuk punon |